Fizika II.
Jegyzőkönyv

2008. 10. 30.

NYÚLÁSMÉRŐ ELEM RELATÍV ELLENÁLLÁS VÁLTOZÁSA ÉS FAJLAGOS MEGNYÚLÁSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS MEGHATÁROZÁSA WHEATSTONE-FÉLE HÍDKAPCSOLÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Készítették:	Simon Csaba

Rövid Attila

A mérés célja:

Nyúlásmérő bélyeg relatív ellenállás-változása és fajlagos megnyúlása közötti kapcsolat kísérleti meghatározása.

Felhasznált eszközök:

-galvanométer

-laboratóriumi Wheatstone-híd

-nyúlásmérő bélyegek

-állványos mérőóra

-lemez hajlítására szolgáló eszköz

-tápegység

-kábelek

Rövid ismertetés:

Ha négy ellenállást összekapcsolunk, hogy egyetlen zárt hurkot alkossanak és két-két nem szomszédos csatlakozási pontra áramforrást, ill. Galvanométert kapcsolunk, az ellenállásmérés Wheatston-féle hídkapcsolását nyerjük. A négy ellenállás közül egynek a változtatásával elérhető, hogy a galvanométeren ne haladjon át áram. Ha a négy ellenállás közül egy ismeretlen, akkor ez meghatározható a többi három segítségével:

R1 = R2 * R4 / R3           (I)

Egyes vezető anyagok fajlagos ellenállása a mechanikai feszültségek hatására is jelentősen megváltozik. Ilyen például az ún. nyúlásmérő elem. A mérésünk során egy ilyen elemnek mérjük az ellenállás változását, miközben az elemet a végén tengelyére merőlegesen terheljük. A terheléssel szabályos kör ív alakot vesz fel az elem. Kimutatható továbbá, hogy az elem vég elmozdulása (f), az elem hossza (l), és vastagsága (v), a szélső szálak fajlagos megnyílásával (vagy megrövidülésével) az alábbi összefüggésben van:

 = f * v / l2

A mérés menete:

Összeállítjuk a kapcsolást egy laboratóriumi Wheatston-féle híd segítségével, amihez a nyúlásmérő elemet kapcsoljuk, mint ismeretlen ellenállást (legyen ez Rx). Az elem vastagsága (v) 4mm, hossza (l) 105mm. A nyúlásmérő elemet terheletlen állapotba helyezzük. a-t (R4-et) és b-t (R3-at) úgy választjuk meg, hogy hányadosuk értéke 10 hatványa legyen a könnyebb számolás érdekében. Legyen így a=100, b=1000, így a/b=0,1. Az R (amit a képletben R2-vel jelöltünk) ellenállást addig változtatjuk, amíg a galvanométer nullát nem jelez. Ekkor az (I)-es képlet segítségével meghatározható az Rx ellenállása. Ebben a kezdő lépésben az Rx értékét tekintünk Rx0-nak (ez a későbbi számításokban lesz fontos).

Innentől kezdve 0,5 mm-enként haladva (6-8 mm-ig) fokozatosan növeljük az f értékét (a terhelés mértékét), és minden esetben mérjük a hozzá tartozó Rx értéket.

Az eredmények:

A kész mérést jegyzőkönyvben rögzítjük szöveges, táblázatos és grafikus formában egyaránt: így mellékelve a mérés eredményét.

Nyomott oldal:	 R0x=1202,3

| f [mm] | Rx=R * a / b [] | Rx = Rx - R0x [] | Rx / R0x [] |  = f * v / L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,5 | 1201,9 | -0,4 | -0,000332806389882572 | -0,000181406 |
| -1,0 | 1201,4 | -0,9 | -0,000749126019643635 | -0,000362812 |
| -1,5 | 1201,1 | -1,2 | -0,0009990841728416 | -0,000544218 |
| -2,0 | 1200,7 | -1,6 | -0,00133255600899468 | -0,000725624 |
| -2,5 | 1200,3 | -2 | -0,00166625010414063 | -0,000907029 |
| -3,0 | 1199,9 | -2,4 | -0,0020001666805566 | -0,001088435 |
| -3,5 | 1199,5 | -2,8 | -0,00233430596081697 | -0,001269841 |
| -4,0 | 1199,1 | -3,2 | -0,00266866816779255 | -0,001451247 |
| -4,5 | 1198,7 | -3,6 | -0,00300325352465163 | -0,001632653 |
| -5,0 | 1198,3 | -3 | -0,00250145918452431 | -0,001814057 |

Húzott oldal:	R0x=1201,5

| f [mm] | Rx=R * a / b [] | Rx = Rx - R0x [] | Rx / R0x [] |  = f * v / l2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1201,9 | 0,4 | 0,000332917 | 0,000181406 |
| 1.0 | 1202,3 | 0,8 | 0,000665834 | 0,000362812 |
| 1.5 | 1202,7 | 1,2 | 0,000998752 | 0,000544218 |
| 2.0 | 1203,1 | 1,6 | 0,001331669 | 0,000725624 |
| 2.5 | 1203,5 | 2 | 0,001664586 | 0,000907029 |
| 3.0 | 1203,9 | 2,4 | 0,001997503 | 0,001088435 |
| 3.5 | 1204,2 | 2,7 | 0,002247191 | 0,001269841 |
| 4.0 | 1204,6 | 3,1 | 0,002580108 | 0,001451247 |
| 4.5 | 1204,9 | 3,4 | 0,002829796 | 0,001632653 |
| 5.0 | 1205,3 | 3,8 | 0,003162713 | 0,001814059 |